- Level Support

  - Telefonablaufplan zur Identifizierung des Kundenproblems (Robin)

    - Definition der wichtigsten Kundenstammdaten zur Identifizierung Kunde & Anlage

    - Abfrage des Kundenwunsches

      - Ersatzteilbestellung

        - Ticketerstellung und Abgabe in die Organisation zur Bearbeitung - Anruf beenden

      - Wartung durch den Service beauftragen

        - Datenblatt mit wesentlichen Stammdaten erstellen für Telefon Bot (Robin)

Firmenname

Ansprechpartner

Telefonnummer

Maschinen-/Anlagentyp

Aktuelle Betriebsstunden

        - Nach Erfassung Datenblatt - Ticketerstellung und Abgabe in die Organisation - Anruf beenden

      - Kunde hat eine Störungsmeldung an der Anlage - weiter mit iii.

    - Abfrage der vom Kunden abgeschlossenen Aftersalesprodukte

      - Anhand der gebuchten Produkte folgt ein Prioritätenplan (Jens)

        - Anlagen in der Gewährleistung

        - Fehlerkategorie 1- 3 definieren und Ablaufplan

        - SLA Basic - Premium

        - Wartungsvertrag Standard

      - Fehlerbaumsystematik (Robin)

        - F&A Katalog entwickeln (Robin)  - systematische Abfrage des Fehlerbildes

- Läuft Ihre Anlage aktuell ?

- Leuchtet eine Warnmedlung an Ihrer Anlage ?

- Verliert Ihre Anlage Öl ?

- Hört sich Ihre Anlage anders an als sonst ?

- Ist es in dem Raum der Anlage besonders warm oder kalt ?

        - Top 20 Fehlerbilder in Häufigkeit erstellen zur Abwicklung durch den Bot (Robin)

1.Übertemperatur eines Kompressors ( zu wenig Öl, Kühler mit Staub zugesetzt, Umgebungstemperatur zu hoch )

2. Übertemperatur eines Trockners ( Kühler mit Staub zugesetzt, Umgebungstemperatur zu hoch )

3. Drucktaupunkt Alarm ( Kältetrockner an der Druckluftversorgung kontrollieren )

4. Stickstoffanlage spült dauerhaft ( Wasserstoffbündel leer, Druckluftprobleme / schwankt stark , konstanter Eingangsdruck unter 7bar, hoher Drucktaupunkt über +6°C, defekte Reinheitssensoren )

5. Hochdruckverdichter läuft nicht an ( Druck im 2.Behälter unter 3bar, Fehlermeldung am Hochdruckverdichter aktiv )

6. Druck am Laser bricht zusammen ( 1.Druckregler an der N2 Station auf 60bar 2. Regler auf 30-35bar einstellen, nur einstellen im Standby ohne Stickstoffabnahme )

7. Anlage läuft normal ohne die Bündel zu füllen ( Ventile im Verdichter defekt, vermutlich öffnet ein Sicherheitsventil in diesem )

          - Abstellmaßnahme definieren und Text oder Video für den Kunden senden

      - Ergebnis der Fehlerbildanalyse dokumentieren

    - Entscheidungsbaum anhand des Ergebnisses der Störungsmeldung definieren (Robin)

      - Definition der Kategorien und Schweregrad der Störung (Robin)

        - Direkte Rufweiterleitung auf Handy zum Start der Fehlerbehebung

          - Definition der Weiterleitungslogik mit Fachkompetenzen an Airco Mitarbeiter - 2. Level Support (Robin)

        - Tickerstellung mit Priorität

          - Definition der Priotität-tickets für die Organisation verbunden mit festgelegten Reaktionszeiten (Robin)

        - Ticketerstellung

          - Standard-Tickets definieren und Reaktionszeiten festlegen (Robin)